https://www.grizunam.net

Электронный отпугиватель собак

«КОБРА»

Инструкция по эксплуатации.

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Отпугиватель собак «Кобра»- эффективное и гуманное средство защиты человека от нападения  агрессивных собак. Действие отпугивателя собак основано на комплексном действии излучаемых им лучей ультразвука и света . Ультразвук не слышен для человека, а на собак он действует угнетающе, вызывает у них чувство страха и они, в свою очередь, услышав этот звук стараются  уйти с вашей дороги. Останавливающее действие прерывистого светового излучения лучше проявляется в темное время суток. Массированное воздействие ультразвука и вспышек света ошеломляет животное.

«Кобра» особенно эффективна против агрессивных дворовых и бездомных собак, которые и представляют наибольшую опасность для человека. Воздействие прибора на животное происходит с  расстояния  5-10 метров. Для собак с висячими ушами и длинной шерстью радиус действия прибора сокращается .

Прибор мало эффективен против спокойных, глухих, специально натренированных собак, а также против собак больных бешенством.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальная дальность действия  	……………….до 15метров

Диапазон излучаемых частот 	………………22-27 кГц

Уровень ультразвукового давления на расстояние 0,5 м  …. более 100 дБ

Источник питания …………….9в (элемент типа « КРОНА» «алкалайн»)

Диапазон рабочих температур……	.-5 	+40 С

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките устройство из упаковки.

Если устройство внесено в помещение с улицы при низкой  температуре наружного воздуха, необходимо дать ему прогреться при комнатной температуре в течение двух часов.

С помощью крестовой отвертки откройте батарейный отсек и установить батарею , соблюдая полярность подключения, затем закройте батарейный отсек.

Направьте прибор излучателем в сторону и нажмите кнопку включения прибора на 2-4 секунды. Одновременно с нажатием на кнопку, на приборе загорится красный светодиод (индикатор заряда батареи) и замигает сверхяркий белый светодиод. Ультразвук не будет слышен, но исправность и работоспособность прибора легко определить по светодиодам.

ВНИМАНИЕ!

Не направляйте прибор во включенном состоянии к органам слуха и в глаза людей и домашних животных!

Это может вызвать повреждения органов слуха и зрения.

Не испытывайте прибор на своих домашних животных, во избежание выработки у них негативного отношения к хозяину!

Не доверяйте прибор детям!

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ.

При угрозе нападения агрессивной собаки, направить прибор на собаку и нажать кнопку включения на 2-4 секунды.

При необходимости повторить включение отпугивателя собак.

Нормальная реакция собаки при использовании отпугивателя - попятиться, либо отбежать в сторону.

Не используйте прибор против спокойной или спящей собаки – вы можете спровоцировать у неё неоднозначную реакцию.

В присутствии маленьких детей не включайте прибор на длительное время, т.к. дети более восприимчивы к ультразвуку.

Не допyскайте попадания влаги на прибор, а также падений прибора.

При уменьшении яркости красного и белого светодиодов необходимо заменить батарею.

При умеренном использовании прибора срок службы алкалиновой батареи 6-12 месяцев.

https://www.grizunam.net